## 1. 方案概述

本文档为易灵思FPGA竞赛图像边缘检测项目标准化接口方案

- 摄像头采集传输模块：AR0135初始化、DVP图像采集、跨时钟域缓存、DDR3帧缓存写入

- 图像边缘检测模块：读取原始图像、Sobel边缘算法处理

- 显示屏输出模块：DDR读帧、HDMI/LVDS显示时序驱动、图像输出

核心参数：图像分辨率统一为 640×480@30fps 8bit灰度图

## 2. 整体系统架构与数据流

VS-AR0135摄像头 → FPGA摄像头采集模块 → 异步FIFO跨时钟域 → DDR3双帧缓存 → 边缘检测模块读取图像 → 边缘算法运算 → 显示模块读取处理后图像 → 屏幕输出

核心设计原则：各模块只对接标准握手信号，禁止跨模块直接使用内部时序信号。

## 3. 硬件物理接口定义

### 3.1 FPGA ↔ AR0135 物理接口（DVP+I2C）

所有IO电平标准：1.8V LVCMOS

| 信号名 | 方向 | 功能说明 | 工作时钟/特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM_RST_N | FPGA输出 | 摄像头硬件复位，低电平复位 | 上电复位延时稳定 |
| CAM_EXT_CLK | FPGA输出 | 摄像头输入参考时钟 | 27MHz 固定 |
| SCL | FPGA输出 | I2C配置时钟 | 100KHz标准I2C |
| SDA | 双向 | I2C配置数据，读写寄存器 | 100KHz |
| PIXCLK | CAM输出→FPGA输入 | 像素时钟 | 27MHz |
| FV | CAM输出→FPGA输入 | 帧有效信号，新一帧图像标志 | 同步PIXCLK |
| LV | CAM输出→FPGA输入 | 行有效信号，单行像素有效 | 同步PIXCLK |
| CAM_DATA[11:0] | CAM输出→FPGA输入 | 12位原始灰度像素 | 下降沿输出，FPGA上升沿采样 |

### 3.2 板卡基础时钟约束

- 系统主时钟：100MHz（DDR、逻辑、FIFO全局时钟）

- 摄像头时钟：27MHz（PIXCLK、CAM参考时钟）

## 4. 模块级逻辑接口

本章节为代码层顶层接口，是三个模块唯一交互标准，所有代码必须严格匹配，禁止私自修改信号名、位宽、时序。

### 4.1 模块1：摄像头采集传输模块

功能：完成摄像头初始化、图像采集、帧缓存写入，向外输出帧完成握手信号，不输出流式像素数据，彻底解耦。

Plain Text // 【标准对外接口】摄像头模块顶层信号 output reg frame_wr_done, // 一帧图像完整写入DDR完成脉冲（单周期高） output reg [1:0] buf_sel, // 当前完成的帧缓存编号：0=ping 1=pong input proc_rd_ready, // 边缘检测模块读取就绪信号 // 本地调试状态（可选对外引出） output cam_init_ok, // 摄像头I2C初始化完成 output pix_valid // 内部像素有效（仅调试）

#### 接口时序规则（硬性规定）

- 每采集完成一帧640×480图像并完整写入DDR后，frame_wr_done拉高一个系统时钟周期

- buf_sel同步输出当前写满的缓存区编号，供后级读取

- proc_rd_ready为后级握手反馈，高电平表示后级空闲、可以接收新帧

- 未收到就绪信号，不刷新帧缓存，避免图像覆盖撕裂

### 4.2 模块2：边缘检测模块（中间层对接接口）

由队友实现，对接我方与显示模块

Plain Text // 接收我方信号 input frame_wr_done, input [1:0] buf_sel, output reg proc_rd_ready, // 输出至显示模块 output edge_frame_done, output [1:0] edge_buf_sel

### 4.3 模块3：显示屏输出模块（末端接口）

接收边缘检测完成的帧信号，驱动屏幕显示

Plain Text input edge_frame_done, input [1:0] edge_buf_sel

## 5. 数据位宽与图像格式统一标准

- 原始输入：AR0135 12bit灰度数据

- 队内统一处理位宽：8bit灰度数据（高8位截取，舍去低4位）

- 图像分辨率：640×480

- 帧缓存：DDR3 双帧Ping-Pong缓存（BUF0、BUF1）

- 像素格式：单通道灰度图，无RGB通道

## 6. 跨时钟域处理规范

摄像头27MHz像素时钟 与 系统100MHz逻辑时钟异步，必须遵守以下规则：

- 所有PIXCLK域输入信号（FV、LV、DATA）必须两级寄存器同步打拍，消除亚稳态

- 像素数据、行场信号通过Efinity异步FIFO IP完成跨时钟域传递

- 禁止异步信号直接接入100MHz系统逻辑与DDR控制逻辑

## 7. 工作流程时序总逻辑（全队共识）

Step1 上电初始化：FPGA复位 → PLL锁频输出27MHz/100MHz → I2C配置AR0135寄存器 → 摄像头初始化完成

Step2 图像采集写入：DVP采集像素 → FIFO缓存 → 循环写入DDR双帧缓存

Step3 帧握手触发：一帧写完 → 拉高frame_wr_done、输出buf_sel

Step4 边缘检测处理：检测模块接收信号、读取DDR图像、完成Sobel边缘运算

Step5 屏幕刷新输出：显示模块读取处理后图像，驱动屏幕实时输出边缘图像

## 8. 接口约束与排错标准（竞赛专用）

- 所有DVP引脚约束为1.8V电平，禁止3.3V，防止摄像头损坏

- I2C初始化必须在摄像头硬件复位完成后执行

- 帧写完脉冲为单周期脉冲，禁止长电平，避免重复触发

- 双帧缓存交替读写，读写分区完全独立，杜绝画面撕裂

## 9. 项目功能整体规划（基础功能+扩展功能）

本项目以FPGA实时图像边缘检测为核心，完成竞赛基础要求，同时预留现实场景落地拓展空间，分为必做基础功能和选做拓展功能，适配竞赛评分标准与项目创新性加分需求。

### 9.1 基础功能（竞赛必实现，核心得分点）

- 摄像头驱动：完成VS-AR0135寄存器配置、硬件复位、DVP时序稳定采集，输出640×480@30fps标准灰度图像。

- 图像传输缓存：实现跨时钟域数据同步、异步FIFO缓存、DDR3双帧Ping-Pong缓存，解决图像撕裂、数据丢失问题。

- 实时边缘检测：基于Sobel算法完成图像横向、纵向边缘提取，输出黑白边缘轮廓图像。

- 实时屏幕输出：完成图像处理结果实时投屏显示，画面流畅无卡顿、无花屏。

- 模块标准化联调：严格遵循本文档接口协议，三大模块独立工作、握手稳定，整体系统闭环运行。

### 9.2 扩展功能（创新加分+现实场景落地预留）

- 参数自适应：可通过寄存器微调摄像头曝光、对比度，适配强光、弱光不同环境场景。

- 中值滤波去噪，抑制噪声

- 边缘阈值可调：预留阈值配置接口，可手动/自适应调整边缘检测精度，适配不同检测目标。

- 场景化功能拓展（待确定具体场景）：项目预留功能拓展端口与逻辑资源，可后续对接现实工业、生活场景，典型适配场景包括：工业零件缺陷边缘检测、道路轮廓识别、物体轮廓计数、桌面物品边缘定位等，可根据最终确定场景针对性优化算法与硬件逻辑。

- 形状识别，识别几何特征

- ？Canny边缘检测算法

- 10. 团队详细分工安排

### 10.1 摄像头识别传输模块

- 环境搭建：Efinity工程搭建、引脚约束、时钟IP配置、板卡驱动调试。

- 硬件驱动：AR0135硬件复位、PLL时钟输出、I2C寄存器初始化与参数配置。

- 数据采集：DVP时序解析、异步信号同步、像素数据采集与位宽转换（12bit转8bit）。

- 缓存传输：异步FIFO跨时钟域处理、DDR3双帧缓存读写控制、帧完成握手信号输出。

- 模块自测：单独完成摄像头模块闭环调试、波形抓取、数据校验，保证输出图像数据稳定无误。

- 拓展预留：完成场景化拓展所需的底层数据传输接口预留，为上层场景算法提供稳定数据源。

### 11.2 图像边缘识别模块

- 帧数据读取：对接摄像头模块握手信号，从DDR3读取完整原始图像帧。

- 算法实现：完成Sobel边缘检测Verilog硬件实现，优化流水线时序，保证实时处理。

- 参数配置：实现边缘检测阈值配置、图像降噪预处理，优化检测效果。

- 拓展开发：负责后续现实场景功能适配，针对性修改、优化检测算法，适配场景需求。

- 数据输出：向显示模块输出处理完成的边缘图像与帧握手信号。

### 11.3 显示屏输出模块

- 显示时序驱动：完成HDMI/LVDS显示时序代码开发与调试。

- 图像刷新：接收边缘检测模块处理数据，从DDR3读取图像并实时刷新屏幕。

- 画面优化：解决画面闪烁、撕裂、偏移等显示问题，保证展示效果稳定。

- 可视化拓展：适配场景化功能，实现场景检测结果叠加显示、状态提示等可视化效果。

### 11.4 协同工作

- 统一规范：全员遵循本文档接口协议、命名规范、时序标准，保证代码兼容性。

- 问题联调：模块单独调试完成后，全员配合完成整体系统联调、BUG排查、时序优化。

- 文档汇总：分工整理模块设计说明、调试日志，汇总形成完整项目结题文档与答辩材料。

## 12. 项目整体精细化进度安排（适配11.4竞赛交付，预留7天完整收尾周期）

本进度计划以11月4日最终交付为硬性截止日期，倒排开发周期，严格预留整整7天无新增开发、纯收尾打磨周期（系统最终调试、报告撰写、PPT制作、演示视频拍摄、材料终审）。整体分为五大阶段：单模块独立开发阶段、多模块联调闭环阶段、拓展功能+场景落地阶段、全周期收尾交付阶段。

整体分为环境与单体开发阶段、模块联调阶段、功能拓展与场景适配阶段、专属交付收尾阶段、优化答辩阶段，科学拆分开发

### 12.1 第一阶段：环境搭建 + 单模块独立开发（周期：即日起–10.7/10.10）

### 12.2 第二阶段：全联调 + 基础功能完整闭环（周期：–10.14）

### 12.3 第三阶段：拓展功能开发 + 现实场景技术落地（周期：10.27 截止完成）

### 场景落地！

### 在准备过程中就可以着手准备报告了，做好代码管理，留下一些图片视频素材等等

### 12.4 第四阶段：专属交付收尾周期（核心预留7天：10.28–11.04）

### 12.5 第五阶段（11.04交付后–竞赛现场）

- 工作内容：调试+Verilog复习

- 7天专属收尾周期全程专注文档、视频、PPT与系统稳定性打磨，是竞赛高分核心保障。